Zielona Góra 2019-09-13

Inwestor: MIASTO ZIELONA GÓRA MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ UL. DŁUGA 13 65-001 ZIELONA GÓRA

Kosztorys ofertowy

Kody CPV:

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Nazwa budowy:   ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY NR 1

Adres budowy :  UL. WITEBSKA 2, 65-634 ZIELONA GÓRA

Obiekt:      ROZBUDOWA BUDYNKU

Rodzaj robót:   ELEKTRYCZNE

Podstawa opracowania:	KNNR 5, KNP 18-13, KNR 5-08, KNNR Wacetob 9

Sporządził: mgr inż. Janusz Waloszek upr.bud. nr 181/84/Zg

### Tabela elementów

| Lp. | # Nazwa | ## R | ## M | ## S | ## Kw. Stała | ## Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1. | Rozbudowa tablicy TO-1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Montaż instalacji oświetleniowej i gniazd wtyczkowych |  |  |  |  |  |
| 3. | Montaż instalacji ogrzewania podłogowego |  |  |  |  |  |
| 4. | Montaż instalacji odgromowej |  |  |  |  |  |
| 5. | Pomiary elektryczne |  |  |  |  |  |

# Kosztorys ofertowy

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis pozycji kosztorysowych | Obmiar | J.m. | Koszt jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Rozbudowa tablicy TO-1 CPV: |  |  |  |  |
| 1 | KNNR 5 0407-010-020 | Osprzęt modułowy w rozdzielnicach. Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy - Wyłączniki nadprądowe 1-bieg S301 B 10A | 2,00 | szt |  |  |
| 2 | KNNR 5 0407-03010-020 | Osprzęt modułowy w rozdzielnicach. Wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy - P 312 B 16A/30 mA AC | 3,00 | szt |  |  |
| 3 | KNNR 5 0408-030-020 | Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych. Szyna łączeniowa 3-biegunowa | 1,00 | szt |  |  |
| 4 | KNNR 5 0408-020-020 | Dodatkowe wyposażenie rozdzielnic modułowych. Listwa przyłączowa (zaciskowa) | 2,00 | szt |  |  |
| 5 | KNP 18-13 1301-0101-020 | Rozdzielnice niskiego napięcia. Rozdzielnica prądu zmiennego lub stałego do 5 pól | 1,00 | szt |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 2 |  | Montaż instalacji oświetleniowej i gniazd wtyczkowych CPV: |  |  |  |  |
| 6 | KNNR 5 1209-05010-020 | Przebijanie otworów o średnicy 40 mm w ścianach lub stropach, w podłożu z cegły, długość przebicia do 1 cegły | 1,00 | szt |  |  |
| 7 | KNNR 5 1209-050-020 | Przebijanie otworów o średnicy 25 mm w ścianach lub stropach, w podłożu z cegły, długość przebicia do 1 cegły | 1,00 | szt |  |  |
| 8 | KNNR 5 1209-07010-020 | Przebijanie otworów o średnicy 40 mm w ścianach lub stropach, w podłożu z cegły, długość przebicia do 2 cegieł | 2,00 | szt |  |  |
| 9 | KNNR 5 1207-010-040 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych, podłoże - cegła | 115,00 | m |  |  |
| 10 | KNNR 5 0204-050-040 | Przewody płaskie o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane w tynku w podłożu innym niż beton - YDYp-750 V,3x1,5 mm2 | 116,00 | m |  |  |
| 11 | KNNR 5 0204-050-040 | Przewody płaskie o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane w tynku w podłożu innym niż beton - YDYp-750 V,4x 1,5 mm2 | 10,00 | m |  |  |
| 12 | KNNR 5 0204-050-040 | Przewody płaskie o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane w tynku w podłożu innym niż beton - YDYp-750 V,5x1,5 mm2 | 10,00 | m |  |  |
| 13 | KNNR 5 0204-050-040 | Przewody płaskie o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane w tynku w podłożu innym niż beton - YDYp-750 V,3x2,5 mm2 | 70,00 | m |  |  |
| 14 | KNNR 5 1208-010-040 | Zaprawienie bruzd o szerokości do 25 mm | 115,00 | m |  |  |
| 15 | KNNR 5 1208-050-060 | Zaprawienie bruzd. Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej | 0,10 | m3 |  |  |
| 16 | KNNR 5 0301-110-020 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny. Mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów w podłożu z cegły | 30,00 | szt |  |  |
| 17 | KNNR 5 0302-010-020 | Puszki instalacyjne podtynkowe o średnicy do 60 mm pojedyncze | 10,00 | szt |  |  |
| 18 | KNNR 5 0302-06010-020 | Puszki instalacyjne podtynkowe o średnicy do 80 mm o 4 wylotach z zaciskami izolacyjnymi skrętnymi | 20,00 | szt |  |  |
| 19 | KNNR 5 0306-020-020 | Łączniki instalacyjne jednobiegunowe podtynkowe w puszkach instalacyjnych | 3,00 | szt |  |  |
| 20 | KNNR 5 0306-030-020 | Łączniki instalacyjne podtynkowe w puszkach instalacyjnych, świecznikowe | 1,00 | szt |  |  |
| 21 | KNNR 5 0308-030-020 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne. Obciążalność 10 A, przekrój przewodu do 2,5 mm2 | 6,00 | szt |  |  |
| 22 | KNNR 5 0502-030-090 | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) świetlówkowe o źródle światła do 2x40 W - Oprawa plafoniera IP54 z żarówką LED 12W E27 i czujnikiem ruchu | 1,00 | kpl |  |  |
| 23 | KNNR 5 0502-030-090 | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) świetlówkowe o źródle światła do 2x40 W - Oprawa kinkiet ścienny żarówka LED 12W E27 | 4,00 | kpl |  |  |
| 24 | KNNR 5 0501-01010-090 | Oprawy oświetleniowe zawieszane (zwykłe) żarowe z zamontowaniem klosza - Oprawa zwieszakowa zwieszak 400mm, klosz przeźroczysty Żarówka LED 20W 2452 lm | 15,00 | kpl |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 3 |  | Montaż instalacji ogrzewania podłogowego CPV: |  |  |  |  |
| 25 | KNNR 5 1209-050-020 | Przebijanie otworów o średnicy 25 mm w ścianach lub stropach, w podłożu z cegły, długość przebicia do 1 cegły | 1,00 | szt |  |  |
| 26 | KNNR 5 1209-07010-020 | Przebijanie otworów o średnicy 40 mm w ścianach lub stropach, w podłożu z cegły, długość przebicia do 2 cegieł | 2,00 | szt |  |  |
| 27 | KNNR 5 1207-010-040 | Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych, podłoże - cegła | 41,00 | m |  |  |
| 28 | KNNR 5 0204-050-040 | Przewody płaskie o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 układane w tynku w podłożu innym niż beton - YDYp-750 V,3x2,5 mm2 | 44,00 | m |  |  |
| 29 | KNNR 5 1208-010-040 | Zaprawienie bruzd o szerokości do 25 mm | 41,00 | m |  |  |
| 30 | KNNR 5 1208-050-060 | Zaprawienie bruzd. Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej | 0,05 | m3 |  |  |
| 31 | KNNR 5 0406-010-020 | Aparaty elektryczne o masie do 2,5 kg - Regulator temperatury ELEKTRA ELR | 2,00 | szt |  |  |
| 32 | KNNR 5 0213-050-020 | Instalacja termoelektryczna z elastycznych elementów grzewczych. Mata mocowana taśmą samoprzylepną - Mata grzewcza jednostronna ELEKTRA MD | 2,00 | szt |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 4 |  | Montaż instalacji odgromowej CPV: |  |  |  |  |
| 33 | KNNR 5 0602-040-040 | Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach. Przewód ułożony luzem | 18,00 | m |  |  |
| 34 | KNNR 5 0605-020-040 | Uziomy powierzchniowe i prętowe w instalacji odgromowej. Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0,60 m w guncie kategorii III | 6,00 | m |  |  |
| 35 | KNNR 5 0611-010-020 | Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych. Bednarka o przekroju do 120 mm2, spaw wykonany w wykopie | 2,00 | szt |  |  |
| 36 | KNNR 5 0311-010-020 | Osprzęt elektroinstalacyjny. Puszka natynkowa do listwy elektroinstalacyjnej na podłożu betonowym - drzwiczki z tworzywa 15x10x15 cm - obudowa złącza kontrolnego | 2,00 | szt |  |  |
| 37 | KNNR 5 0612-060-020 | Złącza kontrolne, połączenie pręt-płaskownik w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych | 2,00 | szt |  |  |
| 38 | KNNR 5 0601-03010-040 | Przewody instalacji odgromowej nienaprężane pionowe z prętów stalowych ocynkowanych, mocowane na wspornikach obsadzanych - DFeZn fi 8 mm | 4,00 | m |  |  |
| 39 | KNNR 5 0103-050-040 | Rury winidurowe o średnicy do 20 mm układane n.t. w podłożu innym niż beton - Rury instalacyjne grubościenne do instalacji odgromowych gr.ścianki 4 mm | 10,00 | m |  |  |
| 40 | KNNR 5 0201-060-040 | Przewody izolowane jednożyłowe wciągane do rur. Przewód o przekroju 35 mm2 - analogia - DFeZn fi 8 mm | 10,00 | m |  |  |
| 41 | KNNR 5 0612-010-020 | Złącza do rynny okapowej w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych, montowane na dachu | 2,00 | szt |  |  |
| 42 | KNR 5-08 0618-01-020 | Łączenie pręta o średnicy do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych, uniwersalnych, krzyżowych | 2,00 | szt |  |  |
| 43 | KNR 5-08 0618-01-020 | Łączenie pręta o średnicy do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych, uniwersalnych, krzyżowych analogia - Uchwyt odgromowy na blachę płaską | 2,00 | szt |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 5 |  | Pomiary elektryczne CPV: |  |  |  |  |
| 44 | KNNR 5 1301-010-108 | Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia. Obwód o ilości faz - 1 | 5,00 | pomiar |  |  |
| 45 | KNNR 5 1304-030-020 | Badania i pomiary instalacji piorunochronnej. Instalacja odgromowa, pomiar pierwszy | 1,00 | szt |  |  |
| 46 | KNNR 5 1304-040-020 | Badania i pomiary instalacji piorunochronnej. Instalacja odgromowa za każdy następny pomiar | 1,00 | szt |  |  |
| 47 | KNNR 5 1304-050-020 | Badania i pomiary skuteczności zerowania, pomiar pierwszy | 1,00 | szt |  |  |
| 48 | KNNR 5 1304-060-020 | Badania i pomiary skuteczności zerowania za każdy następny pomiar | 26,00 | szt |  |  |
| 49 | KNNR 5 1305-010-172 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania. Pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego | 3,00 | próba |  |  |
| 50 | KNNR 5 1305-020-172 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania. Następna próba działania wyłącznika różnicowoprądowego | 6,00 | próba |  |  |
| 51 | KNNR Wacetob 9 1201-020-020 | Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz, na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy | 1,00 | szt |  |  |
| 52 | KNNR Wacetob 9 1201-030-020 | Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz, na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - każdy następny pomiar w pomieszczeniu | 30,00 | szt |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
|  |  | Razem kosztorys: |  |  |  |  |

Skrócone zestawienie RMS

Zestawienie robocizny:

| Lp. | W | Kod | Nazwa | Jedn. | Limit | Cena | Wartość KB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0 | 73 | Elektromonter linii i urz.elektr. | r-g | 0,7140 |  |  |
| 2. | 0 | 999 | Robocizna | r-g | 115,3534 |  |  |
|  |  |  | Robocizna pomocnicza |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  | 116,0674 |  |  |

Zestawienie materiałów:

| Lp. | W | Kod | Nazwa | Jedn. | Limit | Cena | Wartość KB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0 | 1120006 | Bednarka ocynkowana 25x4 mm | m | 24,9600 |  |  |
| 2. | 0 | 1700310 | Cement portlandzki zwykły, bez dodat."35" | t | 0,0287 |  |  |
| 3. | 0 | 1720399 | Ciasto wapienne | m3 | 0,0240 |  |  |
| 4. | 0 | 7595199 | Drzwiczki z tworzywa 15x10x15 | szt | 2,0000 |  |  |
| 5. | 0 | 7530310 | Gniazda wtyczkowe podwójne z uziem. | szt | 6,1200 |  |  |
| 6. | 0 | 8990499 | Kołki rozporowe z tworzywa sztucznego | szt | 25,0000 |  |  |
| 7. | 0 | 7053386 | Listwy zaciskowe | szt | 2,0000 |  |  |
| 8. | 0 | 7960101 | Mata grzewcza jednostronna ELEKTRA MD | szt | 2,0000 |  |  |
| 9. | 1 | 7302290 | Oprawa kinkiet ścienny żarówka LED 12W E27 | szt | 4,0000 |  |  |
| 10. | 1 | 7302289 | Oprawa plafoniera IP54 z żarówką LED 12W E27 i czujnikiem ruchu | szt | 1,0000 |  |  |
| 11. | 0 | 7304610 | Oprawa zwieszakowa zwieszak 400mm, klosz przeźroczysty Żarówka LED 20W 2452 lm | szt | 15,0000 |  |  |
| 12. | 0 | 1601899 | Piasek | m3 | 0,1650 |  |  |
| 13. | 0 | 1101017 | Pręty stalowe ocynkowane śr.8 mm | m | 14,5600 |  |  |
| 14. | 0 | 7510327 | Przełączniki świecznikowe | szt | 1,0200 |  |  |
| 15. | 0 | 7951007 | Przewody YDYp-750 V,3x1,5 mm2 | m | 120,6400 |  |  |
| 16. | 0 | 7951008 | Przewody YDYp-750 V,3x2,5 mm2 | m | 118,5600 |  |  |
| 17. | 0 | 7951013 | Przewody YDYp-750 V,4x 1,5 mm2 | m | 10,4000 |  |  |
| 18. | 0 | 7951022 | Przewód YDYp-750V 5x1,5mm2 | m | 10,4000 |  |  |
| 19. | 0 | 7540421 | Puszki instalacyjne fi 60 mm końcowe | szt | 10,2000 |  |  |
| 20. | 0 | 7540413 | Puszki p.t okrągłe uniwer.PO-80 z pokrywą | szt | 20,4000 |  |  |
| 21. | 1 | 7099965 | Regulator temperatury ELEKTRA ELR | szt | 2,0000 |  |  |
| 22. | 0 | 7580020 | Rury instalacyjne grubościenne do instalacji odgromowych gr.ścianki 4 mm | m | 10,4000 |  |  |
| 23. | 0 | 7053385 | Szyny łączeniowe BJ 3 (16x12) | szt | 1,0000 |  |  |
| 24. | 0 | 6801399 | Śruby stalowe z nakrętkami i podkładkami | kg | 0,1080 |  |  |
| 25. | 0 | 1560002 | Taśma samoprzylepna | m | 30,0000 |  |  |
| 26. | 0 | 7590705 | Uchwyt odgromowy na blachę płaską | szt | 2,0000 |  |  |
| 27. | 0 | 7599903 | Uchwyty pod RVS,śred.18 mm | szt | 21,0000 |  |  |
| 28. | 0 | 7590401 | Wsporniki dachowe do betonu | szt | 4,0400 |  |  |
| 29. | 1 | 7082062 | Wyłącznik p/porażeniowy P 312 B 16A/30 mA AC | szt | 3,0000 |  |  |
| 30. | 0 | 7510301 | Wyłączniki 1-biegunowe p.t. | szt | 3,0600 |  |  |
| 31. | 1 | 7081902(2) | Wyłączniki nadprądowe 1-bieg S301 B 10A | szt | 2,0000 |  |  |
| 32. | 0 | 7462899 | Zaciski izolacyjne skrętne | szt | 104,0000 |  |  |
| 33. | 0 | 7590640 | Złącza do połączeń rynny dach.z przewodem | szt | 2,1200 |  |  |
| 34. | 0 | 7590799 | Złącza kontrolne | szt | 2,7200 |  |  |
| 35. | 0 | 7590730 | Złączki ocynkowane odgałęźne K-411,K-422 | szt | 2,0000 |  |  |
| 36. | 0 | 7580499 | Złączki z PCW do rur | szt | 4,1000 |  |  |
| 37. | 0 | 7350599 | Żarówki LED 12W E27 | szt | 5,2000 |  |  |
| 38. | 0 | 7350598 | Żarówki LED 20W E27 | szt | 15,6000 |  |  |
|  |  |  | Materiały pomocnicze |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |

Zestawienie sprzętu:

| Lp. | W | Kod | Nazwa | Jedn. | Limit | Cena | Wartość KB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0 | 72100 | Spawarka | m-g | 0,7772 |  |  |
|  |  |  | Sprzęt pomocniczy |  |  |  |  |
|  |  |  | Razem: |  |  |  |  |